## FICHA TÉCNICA PASTA DE SELLADO

## MASILLA

Pasta de sellado o Masilla compuesta de material refractario aislante para evitar pérdidas de cobre fundido entre las paredes del molde de grafito y los conductores en el proceso exotérmica.

No requiere secado manteniendo su plasticidad original durante un lardo periodo de tiempo siendo un elemento neutral durante el proceso de soldadura.

## IMAGEN

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1.- Limpiar los conductores con algún elemento se recomienda cepillo metálico hasta

eliminar las impurezas.

2.- Rellenar los espacios que falten con suficiente masilla de sellado sobre las zonas

susceptibles de perdidas.

3.- Amasar la masilla de sellado alrededor del conductor de una manera uniforme.

4.- Cerrar el molde de grafito completamente y revisar que no tengan excesos de masilla

sellante en ningún punto de cierre para evitar fugas de colada en el momento de ignición.